Załącznik Nr 1 do

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dot. zamówienia pn.: Zakup i dostawa  fabrycznie nowych  zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej o pojemości 1000 litrów dla Gminy Lelkowo w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE |  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę – opis (wpisać ”tak” w przypadku identycznych, a w wypadku oferowanych wyższych parametrów dokonać ich opisu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE FABRYCZNIE NOWEGO WOZU ASENIZACYJNEGO |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji | min. | 2024/2025 |  |
| 2. | ZBIORNIK |  |  |  |
|  | Pojemność nominalna | 1000 litrów (±5 %) | x |  |
|  | Przeznaczenie magazynowanie wody pitnej | x | x |  |
|  | Ilość | 15 szt. | x |  |
|  | Konstrukcja zbiornika elastyczna pillow tank/flexitank umieszczony w metalowej klatce ochronnej na palecie umożliwiającej bezpieczny transport i magazynowanie | x | x |  |
|  | Materiał PVC lub TPU o wysokiej odporności mechanicznej, UV, na korozję i warunki atmosferyczne | x | x |  |
|  | Kolor piaskowy ( maskujący) odporny na UV | x | x |  |
|  | Uszczelnienie zbiornika zgrzewy wysokoczęstotliwościowe lub spawane termicznie - 100% szczelności | x | x |  |
| 3. | KLATKA OCHRONNA |  |  |  |
|  | Ocynkowana stal lub stal malowana proszkowo odporna na korozje, zapewniająca stabilność zbiornika | x | x |  |
|  | Paleta – zintegrowana z klatką wykonana z metalu lub tworzywa konstrukcyjnego umożliwiająca przenoszenia | x | x |  |
|  | Temperatura pracy od – 30OC do +700C | x | x |  |
| 4. | KRÓCIEC |  |  |  |
|  | Zawór kulowy lub spustowy z szybkozłączem (typu STORZ lub Camlock) | Min 1 szt. 1 ½ | x |  |
|  | Wlot uzupełniający | Korek lub pokrywa z gwintem i uszczelką min. 50 mm | x |  |
| 5. | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Atest PZH na przewóz wody pitnej | x | x |  |
|  | Instrukcja użytkowania w jeżyku polskim | x | x |  |
|  | Deklaracje zgodności lub certyfikat jakości | x | x |  |
|  | Zestaw naprawczy (łatki + klej) torba transportowa lub pokrowiec | x | x |  |
|  | Karta Gwarancyjna | Min.24 miesiące | x |  |